SuperSenseDoctor：面向长期健康追踪的多模态无接触智能代理

# 目录

# 1. 项目概述

SuperSenseDoctor 是一个面向居家养老的多模态无接触智能健康监护系统。该系统在家庭边缘设备上，利用 WiFi 波束成形反馈信息（BFI）、毫米波雷达和红外热阵列来估计呼吸率、心率、体表温度和活动状态。结构化状态随后传递至事件驱动的诊断代理（Diagnosis Agent），进行个性化判断。

与传统可穿戴设备不同，SuperSenseDoctor 无需老年人佩戴、充电或主动配合设备使用。与基于摄像头的系统不同，SuperSenseDoctor 不采集可识别身份的视觉图像。其核心理念是“守护而不凝视”。系统输出并非简单的阈值报警，而是一次可解释、可审计的“查房”：它首先检查居住者自身的历史基线，然后验证当前多模态信号的可靠性，最后决定是否需要打扰家属。

## 1.1 目标场景

独居或半独立生活老年人的夜间照护：重点关注睡眠期间呼吸异常、跌倒、发热、心脏突停及相关事件。

图 1：跌倒  图 2：心脏突停  图 3：休息

## 1.2 核心设计目标

图 4：SuperSenseDoctor 核心设计目标

## 1.3 研究与工程定位

在研究层面，本项目的核心并非单一传感算法，而是一个以感知为基础的代理循环（agentic loop）：底层感知流触发事件，事件激活带有工具的 LLM 代理，代理自主检索个人历史记录、验证多模态置信度、调用融合仲裁机制，并执行分级干预。在工程层面，现有的 WiFi、毫米波、红外和活动识别管道得以保留，本次重构主要改变了代理层的触发机制、工具封装和审计日志格式。

# 2. 总体系统架构

多模态感知层从 WiFi BFI、毫米波雷达和红外热阵列构建统一的多维健康状态。多代理协作层使用护士代理（Nurse Agent）、诊断代理（Diagnosis Agent）和报告代理（Report Agent）完成持续监测、事件驱动诊断、报告生成和长期追踪。底层算法持续运行并输出结构化状态，规则引擎提供秒级反射弧，LLM 仅在必要事件出现后才介入，完成高层证据整合和分级决策。

图 5：SuperSenseDoctor 端到端系统架构

## 2.1 端到端数据流：无接触感知 → 长期追踪

1. WiFi、毫米波和红外管道在边缘设备上持续运行，每个时间窗口输出标准化的数据段。

2. SensorHub 将各数据段组装为统一的状态对象 S_t，并写入本地 SQLite 数据库。

3. 护士代理规则引擎检查边界越界、持续时间、置信度衰减、NLOS 和跨模态偏差；正常状态不予打扰，异常状态发布事件 E_t。

4. 值班诊断代理接收事件，进入 ReAct 工具循环：查询历史记录、读取感知状态、咨询融合模块、写入事件记录、执行分级操作。

5. 输出层展示当前状态和医生工作站；家属可提出自然语言问题（例如“昨晚情况如何？”），报告代理根据事件记录生成周报。

## 2.2 结构化状态对象与事件对象

系统不直接将原始信号暴露给 LLM，而是首先将其转换为可审计的结构化对象。LLM 可以看到估计值、置信度分数、故障标志、历史摘要和规则触发原因。

# 3. 多模态感知层

多模态感知层将三种无接触模态集成到统一的感知管道中。

## 3.1 感知模态与任务

## 3.2 呼吸与心率估计

### 3.2.1 WiFi BFI 管道

WiFi 管道通过 SSH 管道从 OpenWRT 嗅探器实时获取原始 BFM 矩阵流。其核心思路是利用 BFM 比值消除时变缩放因子，然后通过动态子载波选择、滤波、分解和频谱估计来获取生命体征。

图 6：WiFi BFI 管道

### 3.2.2 毫米波管道

毫米波管道使用 TI AWR1843 输出的点云帧（x, y, z, v, I）。与 WiFi 相比，它对近场微动更为敏感，但更容易受到遮挡和非视距（NLOS）条件的影响。因此，nlos_flag 是下游融合的重要依据。

图 7：毫米波管道

## 3.3 红外热阵列：体温检测

红外管道使用 MLX90640 32×24 热阵列。为降低单像素噪声，系统将 32×24 矩阵划分为 8×8 区域并计算区域均值，输出峰值体表温度 T_max 和区域热图摘要。

图 8：红外热阵列管道

## 3.4 活动识别：BFI + 毫米波双模态识别

活动分类用于理解生理变化的上下文。相同的呼吸率升高，如果伴随翻身、起床或跌倒，其含义可能完全不同。两个分支分工明确：WiFi BFI 侧识别 20 类细粒度日常活动（BeamSense, Computer Networks 2025），而毫米波侧使用基于几何特征的规则分类器（无需训练数据）识别四种空间姿态（站立、坐姿、躺卧和跌倒）。

图 9：双模态活动识别管道

# 4. 多代理协作层

多代理协作层是从“连续数值估计”到“长期健康追踪”的协作循环。它包括护士代理非 LLM 规则引擎、事件总线、诊断代理可调用的三步链式仲裁工具，以及报告代理的周报和查询生成模块。

## 4.1 护士代理：非 LLM 规则引擎与秒级反射弧

护士代理并非 LLM，而是一组确定性规则。其原则是：正常状态保持静默，轻微异常先行观察，高风险组合直接触发反射弧，避免将所有推理压力置于 LLM 之上。

图 10：护士代理规则引擎

## 4.2 诊断代理：跨模态融合仲裁

三步链式仲裁是一个诊断代理可调用的“咨询工具”，用于将多模态估计转化为可解释的融合状态。

1. 第一步 - 置信度评估：检查每个分支的置信度是否过低，并检查 nlos_flag 是否指示毫米波处于已知失效场景。

2. 第二步 - 一致性检查：计算跨模态差异 Δf = |f_wifi - f_mm|；检查两个估计值是否偏离历史趋势；检查静息范围和相邻时段变化是否在生理合理范围内。

3. 第三步 - 仲裁：若 NLOS 为真，WiFi 主导；若两个分支均可靠且无冲突，使用置信度加权融合；若存在冲突且仅一个分支可靠，输出可靠分支；若两分支均不可靠，则输出空值并将事件升级为质量事件。

仲裁优先级：跌倒告警 > NLOS 切换 > 置信度仲裁 > 语义合并

## 4.2.1 诊断代理工具箱

## 4.2.2 诊断代理事件触发工具循环

# 4.3 报告代理

报告代理是 SuperSenseDoctor 系统中最终的通信和反馈模块。它接收来自诊断代理的结构化事件记录，并与存储在本地数据库中的周度趋势摘要进行整合。基于这些输入，它为家属、护理人员和临床医生生成清晰的自然语言健康报告。报告代理不仅列出异常事件，还能以可理解的方式解释呼吸、心率、活动、体温和干预历史的变化。它还能回答家属的实时查询，例如老年人是否睡得好、是否有发热风险或夜间是否出现异常活动。通过将多模态感知结果和代理决策转化为可读的摘要，报告代理闭环了持续监测与人文关怀之间的链路。它提高了透明度，支持长期健康追踪，并帮助护理人员在无需持续人工观察的情况下更早地响应潜在风险。

## 4.4 分级行动策略

## 4.5.5 可审计的事件记录与事件注释

涉及诊断代理的每个事件都必须写入磁盘。日志无需保存 LLM 完整的私有推理链，但必须保留足够的可审计摘要：输入证据、调用了哪些工具、每个工具返回的关键事实、最终决策、行动级别和复查计划。

## 4.5.6 事件驱动诊断示例

# 5. 输出与人机交互

输出层服务于三类用户：演示评审人员、家属/护理人员和项目开发者。核心原则是将复杂的信号处理结果转化为“医生工作站”中可理解的证据链。

图 11：医生工作站输出界面

# 6. 数据存储、隐私与授权扩展

默认情况下，系统将感知数据、基线数据、事件记录和审计日志存储在家庭边缘设备本地。外部系统不直接检索原始数据；需要访问时，须先请求授权，然后按照摘要 → 事件记录 → 原始记录的粒度逐步获取数据。

## 6.1 MCP 远景

未来，SuperSenseDoctor 可作为本地家庭 MCP 服务器，将健康摘要、事件档案和原始记录封装为可通过授权调用的工具。在获得家属明确授权后，外部医疗代理可按从粗到细的粒度检索数据，每次访问均写入审计记录。当前阶段尚未实现完整的 MCP 服务器、FHIR 映射或 OAuth2 工作流；仅在演示末尾使用前端彩蛋展示这一方向。

统一表述：内部对话查询接口已使用相同的检索工具；将其注册为 MCP 服务器仅是协议层面的封装。外部代理与我们自己的诊断代理共享同一个工具箱。

# 摘要

本文介绍 SuperSenseDoctor，一个面向居家老年人长期健康追踪的多模态无接触系统。通过融合 WiFi BFI、毫米波雷达和红外热感知，该系统实现了无需可穿戴设备的呼吸、心率、活动和体温估计。多代理协作架构协调了从无接触感知到纵向健康追踪的完整流程。

## 表 1：感知模态与硬件配置

| 感知模态 | 硬件设备 | 有效范围 | 主要任务 | 设备信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WiFi BFI | Netgear R7800 / OpenWRT 802.11ac | 远距离 | 呼吸率、心率、活动识别 |  |
| 毫米波雷达 | TI AWR1843 | 近距离 | 呼吸率、心率、活动识别 |  |
| 红外热阵列 | MLX90640 32×24 |  | 体温检测 |  |

## 表 2：代理角色定义

| 角色 | 实现方式 | 主要输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 护士代理 | 非 LLM 规则引擎 | S_t、置信度分数、NLOS、短历史窗口、规则表 | 事件 E_t、反射弧动作、质量标记 |
| 诊断代理 | ReAct LLM 代理 + 工具函数 | 事件、当前状态、历史基线、咨询工具结果 | 分级决策、复查计划、事件记录、解释性文本 |
| 报告代理 | 周报/问答生成代理 | 事件记录、周度事件、趋势摘要、家属问题 | 自然语言周报和问答回复 |

## 表 3：诊断代理工具箱

| 工具名称 | 示例函数接口 | 返回内容 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询历史 | query_history(居民ID, 指标, 时间范围, 时段) | 个人基线、近期趋势、类似历史事件、既往决策 | 判断该值对该居民是否异常。 |
| 读取感知状态 | read_sensing_state(时间窗, 模态) | 当前多模态估计、置信度、NLOS、缺失模态、活动状态 | 判断当前读数是否可信。 |
| 咨询融合 | consult_fusion(S_t, 基线) | 置信度评估、一致性检查、最终融合值、自然语言推理依据 | 用于多信号冲突或需要正式仲裁时。 |
| 写入事件 | write_episode(事件ID, 证据, 决策, 计划) | 事件记录ID和审计记录ID | 创建可追溯案例，用于周报和后续问答。 |
| 执行行动 | issue_action(级别, 渠道, 消息, 复查间隔) | 行动状态、通知目标、复查计划 | 观察、提醒、告警或延迟复查。 |

## 表 4：事件触发诊断流程

| 1. 事件唤醒护士代理 | 2. 查询历史 | 3. 读取感知状态 | 4. 咨询融合 | 5. 执行行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸/体温/活动/跌倒 | 查询个人按时段划分的基线 | 置信度和NLOS | 调用仲裁工具并输出融合状态 | 观察/提醒/告警并写入事件记录 |

## 表 5：分级行动策略

| 级别 | 名称 | 示例触发条件 | 系统行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 静默记录 | 状态在个人基线范围内，或短期波动可由活动解释。 | 仅写入状态，不予打扰。 |
| L1 | 持续观察 | 轻度偏离基线，未持续，且无高风险组合。 | 设置 5-10 分钟复查；医生工作站记录原因。 |
| L2 | 居民提醒 | 轻中度异常持续，可能需要居民调整姿势、饮水或确认状态。 | 使用本地屏幕/语音/电话温和提醒，不打扰外部人员。 |
| L3 | 家属告警 | 持续偏离个人基线，多模态一致，或伴随体温/活动异常。 | 向家属推送摘要、证据和建议复查时间。 |
| L4 | 紧急告警 | 跌倒 + 突发生理变化；高烧 + 呼吸异常；长时间无响应。 | 反射弧立即通知家属；后续可添加紧急联系人。 |

## 表 6：事件记录结构

event_log = {
  episode_id, resident_id, start_time, end_time,
  event_type, initial_trigger,
  evidence: {
    baseline_summary,
    sensing_quality_summary,
    fusion_verdict,
    thermal_summary,
    pose_context
  },
  decision: {level, label, explanation, confidence},
  action: {channel, message, recheck_after, escalation_rule},
  audit: {tools_called, tool_versions, operator_override_optional}
}

## 表 7：事件驱动诊断示例

凌晨 2:14，护士代理检测到呼吸率为 24 bpm，超过该居民的夜间基线。诊断代理首先查询过去三周同一凌晨时段的历史基线，得到 19 ± 2 bpm。然后读取当前 WiFi 和毫米波窗口，发现两个读数一致且毫米波 NLOS 为假；活动分类未指示翻身。医生决定不立即升级告警级别，而将事件标记为 L1 持续观察并安排 10 分钟后复查。若数值仍高于个人基线 2 个标准差，事件将升级为家属提醒。